AAS KENDALI ROBOTIKA RE 703

Anggota :
Erik Ardiansyah (4222201037)
Muhammad Daffa Fadhlurrahman ( 4222201040)

Kelas	: Robotika 7B Pagi

Langkah – Langkah

1. Persiapan Lingkungan

Langkah:

Pastikan sistem telah terpasang:

- Ubuntu 22.04

- ROS2 Humble

- Gazebo

- TurtleBot3

Instalasi dilakukan dengan perintah:

sudo apt install ros-humble-turtlebot3*

Kemudian, model robot diatur menggunakan:

export TURTLEBOT3_MODEL=burger

Tahap pertama adalah menyiapkan lingkungan pengembangan dengan menginstal ROS2 Humble, Gazebo, dan paket TurtleBot3. Pengaturan model robot dilakukan agar sistem mengenali tipe robot yang akan digunakan, yaitu TurtleBot3 Burger.

2. Menjalankan Simulator Gazebo

Langkah:

Jalankan simulasi dunia TurtleBot3:

ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

Simulator Gazebo digunakan untuk menampilkan lingkungan virtual tempat robot beroperasi. Pada tahap ini, robot TurtleBot3 akan dimunculkan di dalam world simulasi lengkap dengan sensor LIDAR dan sistem kendali.

3. Membuat Package ROS2

Langkah:

Buat workspace dan package:

mkdir -p ~/ros2_ws/src

cd ~/ros2_ws/src

ros2 pkg create fsm_robot --build-type ament_python

Package ROS2 dibuat sebagai wadah untuk menyimpan program FSM. Package ini menggunakan bahasa Python agar mudah dikembangkan dan dipahami.

4. Program FSM

Program FSM berfungsi untuk mengatur perilaku robot berdasarkan kondisi lingkungan. Robot memiliki dua state utama, yaitu FORWARD (maju) dan AVOID (menghindar).

import rclpy

from rclpy.node import Node

from sensor_msgs.msg import LaserScan

from geometry_msgs.msg import Twist

class FSMRobot(Node):

def __init__(self):

super().__init__('fsm_robot')

# State awal

self.state = "FORWARD"

self.front_distance = 10.0

# Subscriber LIDAR

self.sub = self.create_subscription(

LaserScan,

'/scan',

self.laser_callback,

10

)

# Publisher ke motor

self.pub = self.create_publisher(

Twist,

'/cmd_vel',

10

)

self.get_logger().info("FSM Robot Started")

def laser_callback(self, msg):

# Ambil jarak terdekat

valid_ranges = [r for r in msg.ranges if r > 0.0]

if valid_ranges:

self.front_distance = min(valid_ranges)

self.control_robot()

def control_robot(self):

cmd = Twist()

# STATE: MAJU

if self.state == "FORWARD":

cmd.linear.x = 0.2

cmd.angular.z = 0.0

if self.front_distance < 0.5:

self.state = "AVOID

5. Logika Finite State Machine

Langkah:

FSM menggunakan logika berikut:

| State | Kondisi | Aksi |
| --- | --- | --- |
| FORWARD | Tidak ada obstacle | Maju |
| FORWARD | Ada obstacle | Masuk AVOID |
| AVOID | Jalan aman | Kembali FORWARD |

FSM bekerja dengan memantau jarak obstacle melalui sensor LIDAR. Jika jarak terlalu dekat, robot akan mengubah state untuk menghindari rintangan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, simulator Gazebo berhasil dijalankan dengan baik dan lingkungan (world) dapat ditampilkan secara normal. Namun, robot TurtleBot3 tidak muncul di dalam simulasi. Hal ini menyebabkan proses pengujian program Finite State Machine (FSM) tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Dokumentasi