AAS KENDALI ROBOTIKA RE 703

Anggota :
Erik Ardiansyah (4222201037)
Muhammad Daffa Fadhlurrahman ( 4222201040)

Kelas	: Robotika 7B Pagi

Langkah – Langkah

1. Persiapan Lingkungan

Langkah:

Pastikan sistem telah terpasang:

- Ubuntu 22.04

- ROS2 Humble

- Gazebo

- TurtleBot3

Instalasi dilakukan dengan perintah:

sudo apt install ros-humble-turtlebot3*

Kemudian, model robot diatur menggunakan:

export TURTLEBOT3_MODEL=burger

Tahap pertama adalah menyiapkan lingkungan pengembangan dengan menginstal ROS2 Humble, Gazebo, dan paket TurtleBot3. Pengaturan model robot dilakukan agar sistem mengenali tipe robot yang akan digunakan, yaitu TurtleBot3 Burger.

2. Menjalankan Simulator Gazebo

Langkah:

Jalankan simulasi dunia TurtleBot3:

ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py

Simulator Gazebo digunakan untuk menampilkan lingkungan virtual tempat robot beroperasi. Pada tahap ini, robot TurtleBot3 akan dimunculkan di dalam world simulasi lengkap dengan sensor LIDAR dan sistem kendali.

3. Membuat Package ROS2

Langkah:
Buat workspace dan package:

mkdir -p ~/ros2_ws/src

cd ~/ros2_ws/src

ros2 pkg create bt_robot --build-type ament_python

Package ROS2 dibuat sebagai wadah untuk menyimpan program Behavior Tree (BT). Package ini menggunakan bahasa Python agar mudah dikembangkan dan dipahami.

4. Program Behavior Tree (BT)

Program ini menggunakan sensor LIDAR untuk memantau jarak di depan dan mengatur gerak robot: maju saat jalan kosong, dan berbelok saat ada halangan.

import rclpy

from rclpy.node import Node

from sensor_msgs.msg import LaserScan

from geometry_msgs.msg import Twist

class BTRobot(Node):

def __init__(self):

super().__init__('bt_robot')

self.front_distance = 10.0

# Subscriber LIDAR

self.sub = self.create_subscription(

LaserScan,

'/scan',

self.laser_callback,

10

)

# Publisher ke motor

self.pub = self.create_publisher(

Twist,

'/cmd_vel',

10

)

# Timer untuk behavior

self.timer = self.create_timer(0.1, self.behavior)

def laser_callback(self, msg: LaserScan):

# Ambil rata-rata jarak di depan (hindari noise)

num_points = len(msg.ranges)

front_angles = msg.ranges[num_points//2 - 5 : num_points//2 + 5]

valid_ranges = [d for d in front_angles if d > 0.05]

if valid_ranges:

self.front_distance = sum(valid_ranges) / len(valid_ranges)

else:

self.front_distance = 10.0

def behavior(self):

cmd = Twist()

threshold = 0.5

# Logika BT sederhana

if self.front_distance < threshold:

cmd.angular.z = 0.5

cmd.linear.x = 0.0

else:

cmd.linear.x = 0.2

cmd.angular.z = 0.0

self.pub.publish(cmd)

def main():

rclpy.init()

node = BTRobot()

try:

rclpy.spin(node)

except KeyboardInterrupt:

pass

finally:

node.destroy_node()

rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':

main()

5. Logika Behavior Tree

- Robot maju (linear.x) jika jarak depan lebih besar dari threshold.

- Robot berbelok (angular.z) jika jarak depan kurang dari threshold.

- Sensor LIDAR digunakan untuk mendeteksi halangan di depan, dengan filter noise untuk kestabilan.

| Kondisi | Aksi |
| --- | --- |
| Tidak ada obstacle | Maju |
| Ada obstacle | Belok |

FSM bekerja dengan memantau jarak obstacle melalui sensor LIDAR. Jika jarak terlalu dekat, robot akan mengubah state untuk menghindari rintangan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dengan simulator Gazebo:

- Robot TurtleBot3 berhasil muncul dan bergerak di dunia simulasi.

- Sensor LIDAR berhasil mendeteksi jarak obstacle di depan robot.

- Namun, meskipun BT berhasil membaca jarak, robot masih tidak bisa menghindari obstacle dengan baik, dan tetap menabrak atau bahkan terbalik saat menghadapi rintangan.

Dokumentasi